- 招标公告

上海电力学院现对杨浦校区安防系统改建及售后服务进行竞争性招标。邀请具备提供方案、设备、安装等资质和能力的公司前来投标。

招标货物名称：电力学院杨浦校区安防系统扩容

具体分项目：

- 校区监控系统增补

- 长阳路大门车辆管理系统

- 财务室报警系统与监控系统联动

- 原有模拟系统更换升级

- 技防实战平台安卓客户端

- 一、安防系统建设目标

根据上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》（沪质技监标〔2006〕394号）的要求，以及（沪教委保[2011]7号）的文件精神，以“创建平安校园，构建和谐社会”为总体目标，遵循“统筹兼顾、合理安排、突出重点”的原则，结合杨浦校区现有技防系统的硬件设备。对“监控点的覆盖”、“长阳路大门车辆管理系统”、“财务室报警系统与监控系统联动”、“原模拟系统维修”以及“技防实战平台安卓客户端”等项目进行系统扩容和改建。充分发挥校园技防系统在事前预警、事中监控、事后取证等各环节的作用，提高对设备的应用管理和人机联防、处置效能，发挥系统的实战作用，提升校园技防的综合防控能力。

- 二、设计依据

         上海电力学院杨浦校区安防系统建设要求

         GA/T 367-2001    视频安防监控系统技术要求

         GA/T 74-2000     安全防范系统通用图形符号

         GA/T 75-94       安全防范工程程序与要求

         GA/T 368-2001    入侵报警系统技术要求

         GB10408.1-2000   入侵探测器通用要求

         GB12663-2001     防盗报警控制器通用技术条件

         商用建筑物电信布线标准EIA/TIA 568A

         商用建筑物电信布线标准EIA/TIA 586B.1/B.2/B.3

         电信通信和空间的商业建筑物标准EIA/TIA 569

         商业建筑物电信基础结构管理标准EIA/TIA 606

         商业建筑物电信接地和接线标准EIA/TIA 607

         国家信息产业部YD/T926—2001标准

         建筑与建筑群综合布线工程设计标准GB50311—2000

         建筑与建筑群综合布线工程施工及验收标准GB50314-2000

         工业企业通信接地设计规范GBJ79—85

         民用建筑电气设计规范JGJ/TL-92

         上海市社会公共安全技术防范管理办法（上海市人民政府令第93号）

         沪质技监标2006-394号  《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：学校、幼儿园》

         上海市教委有关文件要求

- 三、设计原则

1、实用性：系统建成后满足学校安全防范的使用要求；

2、可靠性：采用现代先进技术，尽最大可能降低系统故障率，提高系统的可靠性和易维护性；

3、先进性：整个监控系统所采用的技术与设备，必须代表当前最先进的技术水平，并有成功实施的先例，具有可持续发展的潜力。

4、标准型：系统设备选型必须符合国内外相关标准，保证设备应用的兼容性，采用标准接口，实现信息资源共享。

5、安全性：确保系统本身的安全性，提高系统抗破坏能力。

6、经济性：工程设计时在保证系统设备技术要求先进性的前提下，应充分重视其经济性，选用性价比高的设备，降低经济成本。

四、系统要求

1、校区监控系统增补

本次系统改造包括杨浦校区主干道、环境与化学楼实验室、学生食堂的监控系统增加及监控中心存储系统的增补，共计66位，具体如下：

| 序号 | 安装位置 | 摄像机类型 | 安装方式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长阳班车上下车点 | 1080P室外长距镜头枪机 | 立杆 | 1 |  |
| 2 | 长阳班车上下点拐角 | 1080P室外广角镜头枪机 | 利用原有立杆 | 1 |  |
| 3 | 长阳路校区配电间 | 1080P室外广角镜头枪机 | 立杆 | 1 |  |
| 4 | 环境化学实验楼A楼二层办公区 | 720P半球摄像机 | 吸顶 | 2 | 需联动灯光，每层两只摄像机走廊对射 |
| 5 | 环境化学实验楼A楼三层-五层实验区 | 720P半球摄像机 | 吸顶 | 6 | 需联动灯光，每层两只摄像机走廊对射 |
| 6 | 环境化学实验楼B楼二层-五层实验区 | 720P半球摄像机 | 吸顶 | 8 | 需联动灯光，每层两只摄像机走廊对射 |
| 7 | 平凉校区老配电间一层大门 | 1080P室外广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 8 | 平凉校区老配电间东侧 | 1080P室外广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 9 | 平凉校区老配电间西侧 | 1080P室外长距镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 10 | 平凉校区食堂后围墙通道 | 1080P室外长距镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 11 | 平凉校区食堂配电间 | 1080P室外长距镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 12 | 平凉校区自行车地下车库入口 | 1080P室外广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 13 | 食堂一层切配区 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 14 | 食堂一层切配区存刀处 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 15 | 食堂一层操作区 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 16 | 食堂一层售饭区域 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 2 |  |
| 17 | 食堂二层存刀处 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 18 | 食堂二层大锅操作区 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 19 | 食堂二层小锅操作区 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 20 | 食堂二层小卖部 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 1 |  |
| 21 | 食堂二层售饭区 | 1080P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 2 |  |
| 22 | 食堂二层就餐区 | 1080P室内广角镜头枪机 | 吊装 | 2 |  |
| 23 | 体育场旁实验室通道 | 1080P室外长距镜头枪机 | 壁装 | 2 | 通道对射 |
| 24 | 综合楼广场停车库 | 1080P室外广角镜头枪机 | 利用原有立杆 | 1 |  |
| 25 | 一教二层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 3 | 通道对射 |
| 26 | 一教三层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 3 | 通道对射 |
| 27 | 一教四层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 3 | 通道对射 |
| 28 | 一教五层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 3 | 通道对射 |
| 29 | 一教六层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 3 | 通道对射 |
| 30 | 二教二层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 2 | 通道对射 |
| 31 | 二教三层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 2 | 通道对射 |
| 32 | 二教四层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 2 | 通道对射 |
| 33 | 二教五层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 2 | 通道对射 |
| 34 | 二教六层 | 720P室内广角镜头枪机 | 壁装 | 2 | 通道对射 |
|  | 合计 |  |  | 66 |  |

以上点位全部接入现有的校园安防网络，所有点位需无缝接入学校现有的技防实战平台，摄像机采用POE的方式供电。在现有的监控中心增加存储设备（IP-SAN方式），保证以上点位的图像能够24小时*30天不间断录像。

2、长阳路大门车辆管理系统。

在长阳路大门建设一套一进一出远距离读卡车辆管理系统。放置在长阳路大门主出入口。校园车辆出入管理主要对象为教职工及校车车辆管理、重要客人来访车辆管理以及外来临时车辆管理。针对不同对象的管理需求提供如下功能解决:

- 教职工及校车管理

此种类型车辆为校内车辆，学校管理可通过对其发放年租卡或一次性办卡的方式。实行年租卡或遗失补卡管理方式。车辆进出可通过远距离读卡方式不停车进出（远距离读卡装置联动现有的校园伸缩门系统）。可通过监控系统车牌识别模块与车辆读卡管理系统共同认证，两种认证方式可有效防止车卡不合一情况出现。

- 重要客人来访车辆

此种类型车辆进出校园时，可由校内相关部门提前通知校门口车辆管理人员，管理人员可事先根据车牌信息遥控或手动开闸，此类车辆可以在进出校门时通过监控系统录像，以备查询。

- 临时车辆管理

外来临时车辆进出校园可通过保安登记后手动放行。此类车辆可以在进出校门时通过监控系统录像，以备查询。

3、财务室报警系统与监控系统联动

将财务室的红外报警探测器与附近的摄像机联动，当报警设备设防期间，有人非法闯入时，监控中心的监控画面会自动弹出报警信息，将财务室前端摄像机，乃至前端报警探测器等在电子地图上进行标注，通过点击电子地图上的点位标注图标调用该点的视频图像，将报警系统集成到一起实现报警联动提示，当报警点位产生报警信号后会自动联动附近关联的摄像机的图像在电子地图上弹出进行现实显示，也可弹出到电视墙上进行显示。

4、原有模拟系统更换升级

校园监控中原有的模拟系统有五台DVR(硬盘录像机)经常死机，故此次改造中将此五台DVR更换为混合式NVR（模拟及数字摄像机均可接入）。混合式NVR需配置相应硬盘，录像保存时间为30天。

5、技防实战平台安卓客户端

本次增加的监控点位全部无缝接入学校现有的技防实战平台系统。技防实战平台增加安卓系统客户端功能。保卫处领导及相关领导可以通过手机安卓客户端登陆校园实战平台系统，随时调阅查看校园实时监控画面及校园重要部位的录像，为平安校园的管理提供最新的全面的资料信息。

- 五、主要设备功能及技术要求

所选设备不得低于以下参数：

- 1、1080P网络摄像机

逐行扫描，图像帧率30fps；ICR红外滤片式自动切换；1080P彩色低照度≤0.2lux（F1.2~1.6,AGC on,50IRE，场景反射率80%）；720P彩色低照度≤0.02lux（F1.2~1.6,AGC on,50IRE，场景反射率80%）；主流和辅流单独配置；具有9:16走廊模式；支持AAC-LC宽频语音，具有自动光圈控制及变倍、聚焦控制接口。

- 2、720P网络摄像机

支持TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP网络协议，支持IP协议的单播和组播传输方式，支持固定IP或PPPoE组网模式。支持固件远程单个和批量升级；支持ISCS直存模式；支持ONVIF2.0协议；支持H.264协议；支持双码流；支持双向音频；提供1路模拟音频输入接口，提供1路模拟音频输出接口，提供1个10M/100M Base-Tx自适应以太网POE电口，提供1个百兆光口插槽（光模块为可选件），提供1路报警输入接口，提供1路报警输出接口，提供1个存储卡插槽（SD/SDHC标准存储卡为可选件），提供1个DC12V/AC24V电源接口。工作环境条件温度-15～50℃，以保证满足上海地区室外使用。

- 3、磁盘扩展柜

| 存储 | 接口 | SAS、SATA |
| --- | --- | --- |
|  | 硬盘位 | 16 |
|  | 支持容量 | 48TB |
|  | RAID | 支持RIAD0,1,5,6,10 |
| 外部接口 | 视频输出接口 | 1 x HDMI、1 x VGA、1 x DVI |
|  | USB | 5 x USB 2.0接口（一前置），2 x USB 3.0接口（蓝色） |
|  | 网口 | 10/100/1000 自适应 RJ45 |
|  | 音频接口 | 6 x 3.5mm接口，1 x 光纤接口 |
|  | PS/2 | PS/2 键鼠接口 |
|  | COM接口 | 1前置COM口 |
|  | 报警接口 | 支持 |
|  | SFF8088接口 | 支持 |

- 4、远距离读卡器

工作频率：920~925MHz（跳频或定频），天线极化方向：水平极化，读卡距离：读取标签距离大于12米；写标签距离大于8米，读卡时间：单标签64位ID号读取时间<6mS。

- 六、设备选型、安装、调试

设备满足先进性、实用性、可靠性、标准性、经济性要求，产品的安装、调试及验收必须符合国家现行的质量标准、验收规范。

主要设备参考清单：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统增加 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外1080P网络摄像机 | 1080P网络摄像机+高清长距离镜头+室外防护罩+支架 | 套 | 12 |  |
| 2 | 室内1080P网络摄像机 | 1080P网络摄像机+高清广角镜头+室内防护罩+支架 | 套 | 13 |  |
| 3 | 720P网络半球 | 720P半球 | 套 | 16 |  |
| 4 | 室内720网络枪机 | 720网络摄像机+高清广角镜头+室内防护罩+支架 | 套 | 25 |  |
| 5 | 联动灯光 | 12V联动灯光 | 套 | 8 |  |
| 6 | 立杆 | 和校园原立杆一致 | 套 | 2 |  |
| 7 | 附件 |  | 套 | 41 |  |
| 8 | 网线 | 六类 | 箱 | 17 |  |
| 9 | 阻水网线 | 六类 | 箱 | 10 |  |
| 10 | POE网络交换机 | 4口POE供电 | 只 | 31 |  |
| 11 | 电源线 | 室外电源线 | 米 | 3000 |  |
| 12 | 摄像机电源 | 12V | 只 | 8 |  |
| 13 | 就地设备箱 |  | 只 | 15 |  |
| 14 | PVC管材 |  | 米 | 4500 |  |
| 15 | 管线开挖 |  | 米 | 1000 |  |
| 16 | 混凝土开挖 |  | 米 | 500 |  |
| 17 | 磁盘扩展柜 | 接入原系统存储设备 | 台 | 2 |  |
| 18 | 3T硬盘 |  | 块 | 36 |  |
| 出入口管理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 停车场控制器 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 无源远距离读卡器（0-15米可调，兼容抗金属标签） |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 远距离读卡器支架 |  | 只 | 2 |  |
| 5 | 远距离卡片 |  | 张 | 500 |  |
| 6 | 信号线 |  | 米 | 100 |  |
| 7 | 电源线 |  | 米 | 100 |  |
| 8 | 线管 |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 管线施工 |  | 米 | 50 |  |
| 更新设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合式NVR | 与现有技防实战平台无缝接入 | 台 | 5 |  |
| 2 | 3T硬盘 |  | 块 | 15 |  |
| 技防系统安卓客户端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技防系统安卓客户端 | 支持现有技防实战平台 | 套 | 1 |  |

注；方案在设计中如发生的需连接或转换设备可以另外计入设备清单中

- 七、培训

投标方须提供一份完整的培训计划，通过授课和现场操作指导的形式对设备的正常操作、使用方法及日常维护和保养等方面进行培训。

八、工程承包方式和要求：

中标单位以包工、包料、包质量、包工期、包验收、包安全的方式实施工程。

九、工程工期要求：

1、开工日期以建设单位安排为准。

2、竣工日期以通过验收的当天为准。

十、投标人资格

1、有独立的法人资格、营业执照。

2、具有市公安局技防设计施工二级以上（含二级）资质。

3、能提供上海其他高校技防建设成功中标案例。

十一、报名、验证时间地点

2013年6月 26日 上海市杨浦区长阳路2588号上海电力学院保卫处

十二、验证时需携带的资料如下：

1、营业执照、税务登记证，原件或复印件加盖公章。

2、法定代表人的授权书原件。

3、被授权代表本人的身份证原件及复印件。

4、上海市公安局技防设计施工资质证书，原件或复印件加盖公章。

十三、由于其他原因，校方暂时无法提供详细的管路图，投标方需自行到现场进行勘察。

投标要求：

请合格投标人看到本招标文件后尽快与招标人联系，并携带自己的产品介绍和已完成的典型项目案例资料及测量、拍摄工具等去现场查看，来之前需与联系人王春海老师事先约定，然后根据招标要求作出详细方案，请合格投标人于 2013年 6月 日26下午16：00前以密封标书的形式前来投标，投标书一式两份，用信封密封，并在信封上标明投标项目名称，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人传达为宜。

联系人：上海电力学院 王春海

联系人电话：13371896506

招标人：上海电力学院保卫处

招标人地址：上海市杨浦区长阳路2588号

上海电力学院保卫处

邮编：200090

电话：021-68021517

传真：021- 68021517