附件1

上海电力学院杨浦校区平凉路学生宿舍2号楼

火灾报警系统安装清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-3208B/252 火灾报警控制器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GD-3002C | 套 | 168 |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | J-XAP-M-05 | 个 | 24 |  |
| 4 | 输入输出模块 | HJ-1825 | 个 | 9 |  |
| 5 | 短路隔离器 | HJ-1751 | 个 | 6 |  |
| 6 | 火灾声光报警器 | YA9204 | 个 | 24 |  |
| 7 | 端子箱 | HJ-1701/40 | 个 | 6 |  |
| 8 | 镀锌电线管 | SCDG20 | 米 | 1800 |  |
| 9 | 接线盒 | 86型 | 只 | 300 |  |
| 10 | 电线 | 信号线ZCN-BV-1.5 | 米 | 3800 |  |
| 11 | 电线 | 电源线ZCN-BV-2.5 | 米 | 800 |  |
| 12 | 电线 | 电话ZCN-RVS-2*1.5 | 米 | 800 |  |
| 13 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |